感知标准化模组 — 功能需求书

文档版本：V2.0
编制日期：2026年7月9日
适用范围：工业机器人 / 健康量测 / 家庭安全 等产品领域
核心定义：六轴IMU（姿态/振动）+ 红外测温 + 融合算法，采用AI算力芯片开发的标准化模组

一、项目概述

1.1 产品定位

开发一款面向工业机器人、健康量测、家庭安全等多领域的多功能融合感知标准化模组，将六轴IMU传感器、红外测温传感器及AI融合算法集成于单一模组，以AI算力芯片为主控，实现姿态感知、振动检测、温度测量及多源数据融合决策的标准化输出，降低客户开发门槛，缩短产品落地周期。

硬件功能需求

- 核心计算单元（AI算力芯片）

- 算力要求：①视觉版本模组具备不低于 2 TOPS（INT8）的边缘AI算力，支持INT4/INT8/FP16等混合精度计算，用于满足视觉推理需求；②非视觉低功耗版本模组具备不低于0.1GFlops的浮点运算能力，以满足轻量化神经网络模型的本地实时推理需求。

- 接口资源：需预留充足的通信接口，至少包含2路SPI用于与IMU与预留、至少包含两路UART进行通信、以及必要的GPIO引脚。

- 功耗与封装：支持宽温工作（-40℃至+85℃），采用低功耗设计，封装尺寸需紧凑，适应嵌入式产品的空间限制。

- 六轴IMU传感器（姿态/振动）

- 核心指标：集成3轴加速度计与3轴陀螺仪。加速度计量程需支持 ±2g 至 ±16g 可配，陀螺仪量程支持 ±250dps 至 ±2000dps 可配。

- 抗干扰能力：具备优异的抗振动鲁棒性与低噪声特性，在工业高频振动环境下仍能保持数据稳定，零偏稳定性需达到工业级标准。

- 边缘智能特性：优先选用内置机器学习内核（MLC）或可编程DSP的IMU芯片，支持在传感器端直接进行异常检测、动作识别等初级运算，以降低主芯片功耗。

- 红外测温传感器

- 测量精度：支持非接触式物体与环境温度测量，医疗级应用场景下需通过算法补偿将误差收敛至 ±0.2℃ 以内。

- 响应速度：具备快速响应特性，支持高频率的数据采样，以满足动态体温监测或设备过热预警的实时性要求。

1.2 目标应用场景

由于视觉AI推理对算力要求高、功耗较大（典型功耗1.8W~2.4W），适合插座供电的固定场景；而非视觉传感器融合任务仅需MCU级算力（毫瓦级功耗），适合电池供电的移动场景。基于此，本模组提供两套差异化套件方案。

（一号套件方案）针对性应用于视觉场景，插座供电固定场景

①主控-星辰科技 SSD2386系列边缘视觉 SoC（内置 NPU 硬件推理单元），

②Linux系统+StarNN，预置模型YOLOv5s，RetinaFace-m0等视觉模型。

| 应用领域 | 典型场景 | 核心需求 |
| --- | --- | --- |
| 家庭安全 | ①家庭智能监控（门/窗状态监测、人体接近检测、环境温度异常告警），②人脸识别门锁设备 | 超低功耗待机、PIR人体感应联动、温度阈值报警，视觉识别能力 |
| 公共智能设施 | ①公共设施中的人脸识别物联网设备、②公司场景的人脸识别打卡设备、③高压电设施，视觉识别接近警报。④公园等电瓶车识别，测速。 | 人脸识别，物体识别分类能力，物联网能力（可上传数据至云端供二次开发） |
| 智能家居 | ①智能宠物机喂食器 ②智能语音开关 | 视觉识别分类能力，语音识别能力（外置麦克风），物联网能力 |

（二号套件方案）针对性应用于极低功耗场景，电池供电移动场景

①主控-合泰 HTF67595 系列低功耗 MCU（无独立硬件 NPU，纯 MCU 浮点运算），

②FreeRTOS系统+TF Lite Micro，轻量级模型。

| 应用领域 | 典型场景 | 核心需求 |
| --- | --- | --- |
| 工业机器人 | ①机械臂姿态监控、 ②关节振动异常检测、 ③设备过热预警、 | 高精度姿态解算、振动频谱分析、温度异常告警、 |
| 健康量测 | ①智能手环/指环运动追踪、体温连续监测、跌倒检测，姿态检测 | 低功耗连续采集、体温精度±0.1℃、姿态突变识别 |
| 智能运动穿戴式 | ①智能滑雪鞋（英国 Motion Metrics量化转弯弧度、脚踝发力，内置 5 亿 + 动作 AI 模型） ②智能运动鞋等运动姿态分析穿戴设备 | 超低功耗，锂电池供电，本地完成传感器融合与姿态解算、立刃角 / 重心偏移 / 换刃动作实时识别 |

1.3 产品形态

- 标准化模组：邮票孔/贴片封装，尺寸目标 ≤ 25mm × 25mm × 3mm

- 对外接口：UART / I²C / SPI（可配置），统一通信协议

- 供电方式：DC 3.0V ~ 5.5V 宽压输入，支持电池供电场景低功耗模式

1.4 核心组成模块

| 模块 | 功能说明 |
| --- | --- |
| AI算力主控 | 运行融合算法、传感器数据采集与处理、通信管理 |
| 六轴IMU | 3轴加速度计 + 3轴陀螺仪，输出原始运动数据 + 3轴磁力计 |
| 红外测温前端 | 热电堆传感器 + 信号调理ADC，输出数字温度数据 |
| 通信模块（可选） | NCP协处理器，BLE / WiFi 数据传输，适配物联网场景 |
| 电源管理 | 宽压输入、多路LDO、低功耗状态机 |

二、系统架构

2.1 整体框图

模组硬件层框图：

模组软件层框图：

三、功能规格需求详述与初步方案

3.1 选型AI主控（SSD2386 / HT32F67595）

3.1.1视觉主控处理器性能主要需求

| 需求项 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| CPU内核 | 4 核 ARM Cortex-A55 架构，内置星辰自研 IPU 视觉硬件加速单元（行业等效 NPU 算力标准定义） | 集成硬件 FPU、硬件 MMU，原生适配 Linux 系统、多线程调度、神经网络硬件并行加速 |
| 主频 | ≥ 1.8 GHz | 保证系统响应及复杂业务处理 |
| AI算力 | ≥ 2 TOPS@INT8（满载有效推理算力，LPDDR4 带宽无性能瓶颈） | 支持INT4/INT8/FP16混合精度推理，用于视觉神经网络加速 |
| 内存 | ≥ 1 GB LPDDR4（板载） | 支持Linux系统运行及多路视频流缓存 |
| 存储 | ≥ 8 GB eMMC（板载） | 存储固件、视觉模型文件、校准数据、日志 |
| 视频编解码 | 支持H.264/H.265硬件编解码 | 支持1080p@30fps以上编码/解码 |
| ISP | 内置图像信号处理器ISP | 支持3A（AE/AWB/AF）降噪、色彩校正等等图像处理功能 |

3.1.2视觉主控算法部署能力

| 需求项 | 说明 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Linux（内核版本≥5.10） |
| 推理框架 | StarNN（原厂SDK）/ TFLite / ONNX Runtime |
| 模型格式 | 支持INT8/FP16量化模型，支持PyTorch/TensorFlow模型转换 |
| 视觉模型 | 支持YOLOv5s/YOLOv8n、RetinaFace、MobileNet、PoseNet等主流视觉模型部署 |
| 推理延迟 | 单帧推理 ≤ 50ms（@640×480输入） |
| 模型更新 | 支持通过UART/网络进行模型文件独立OTA更新 |
| 开发工具链 | 提供完整的交叉编译工具链、模型转换工具、量化校准工具 |

3.1.3视觉版本初步选型（SSD2386）2D图像识别、多路摄像头、视觉目标检测

| 需求项 | 指标要求 | 方案（星辰SSD2386对标RK3568） |
| --- | --- | --- |
| 算力 | - 大于2TOPS@INT8，支持INT4/INT8/FP16等混合精度计算 | IPU@3TOPS，arm-4*A55@2.0GHz 满足图像推理模型算力需求 |
| 系统及推理框架 | 芯片有完整开发工具链和详细资料SDK | Linux + 星辰StarNN，芯片内部硬件视觉神经网络加速※ |
| 视频图像处理 | 带硬件视频编解码，带ISP图像处理单元 | GPU Mali-G52，4K@30视频编解码，6*1080P视频并发解码，内置ISP |
| 通信外设 | 至少包含两路I2C 用于IMU与温度传感器 1路UART/SPI 1路摄像头MIPI输入1路MIPI视频输出 以及必要GPIO | 外接4GB DDR4/LPDDR4内存颗粒 双路MIPI摄像头输入4K@30 双路MIPI/HDMI视频输出1080P@60 多路 8*UART / 2*SPI / 6*I2C / 8*I2S / 24*12 SAR bit-ADC / |
| 工作温区 | -20℃至+70℃ | -40~85℃工业宽温 |
| 功耗 | 低功耗设计 | 1.8~2.4w @全速，0.25~0.4w @待机 |

3.2.1非视觉主控处理器性能

| 需求项 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| CPU内核 | ARM Cortex-M33（含单精度FPU） | 已选型确定，支持硬件浮点运算 |
| 主频 | ≥ 64 MHz | 满足IMU实时采集+姿态解算+轻量AI推理需求 |
| AI加速 | 内置硬件DSP + SIMD向量单元 | 用于CMSIS-NN加速、FFT频谱分析加速 |
| SRAM | ≥ 256 KB | 存储运行时数据、FFT中间缓存、TFLite模型工作区 |
| Flash | ≥ 1 MB | 存储固件、校准数据、TFLite模型权重 |
| EEPROM仿真 | 使用Flash扇区模拟，≥128 Byte | 存储校准参数、用户配置（无需外置EEPROM） |
| 无线 | 内置BLE 5.3射频 | 适配低功耗物联网场景 |

3.2.2非视觉主控算法部署能力

| 需求项 | 说明 |
| --- | --- |
| 操作系统 | FreeRTOS（或等效RTOS） |
| 推理框架 | TFLite Micro + CMSIS-NN硬件加速库 |
| 模型格式 | 支持INT8量化一维时序模型（.tflite格式） |
| 单模型大小 | ≤ 100 KB（振动分类/场景识别模型） |
| 支持模型类型 | 一维CNN、全连接网络、轻量级LSTM/TCN（时序） |
| 推理延迟 | 振动分类单次推理 ≤ 10ms；姿态解算单周期 ≤ 1ms（含EKF更新） |
| 模型更新 | 支持通过UART进行模型独立OTA更新，AB分区备份升级失败自动回滚 |
| 开发工具链 | 提供基于GCC/Keil/IAR的SDK，含传感器驱动、融合算法库、通信协议栈、TFLite Micro集成示例 |

3.2.3非视觉版本主控（HT32F67595）1D振动/姿态时序、IMU采集、FFT

| 需求项 | 指标要求 | 方案（合泰HT32F67595对标ST32） |
| --- | --- | --- |
| 算力 | 不低于0.1GFlops的浮点运算能力,可运行 轻量一维向量模型 | arm-M33+M0@64MHz， 满足IMU 振动/姿态一维时序 INT8 轻量模型推理需求¦无图像IPU/NPU |
| 系统及推理框架 | 芯片有完整开发工具链 和详细资料SDK | FreeROST + 轻量级框架TFMicro※ 原生TFMicro CMSIS-NN支持 |
| 数字信号处理 | 内置硬件 DSP 和 硬件FPU进行振动频谱分析和姿态解算 | 集成硬件 DSP SIMD 向量单元 + 单精度硬件 FPU；内置 1MB Flash 程序存储、256KB 片上 SRAM |
| 通信外设 | 至少包含两路I2C 1路UART/SPI 多路 GPIO/ADC | 2路高速SPI、4路UART、3路I2C、 12bit多通道ADC、 内置BLE5.3 无线射频、 |
| 工作温区 | -20℃至+70℃ | -40~85℃工业宽温 |
| 功耗 | 超低功耗设计 | 8~12mA@全速，2uA@待机 |

3.2 六轴IMU感知功能（ISM330IS）

3.2.1 加速度计部分（意法六轴ISM330IS加速度计部分）

| 需求项 | 指标要求 | 方案（意法ISM330IS） |
| --- | --- | --- |
| 边缘智能特性 | - 优先选用内置机器学习内核（MLC）或可编程DSP的IMU芯片；支持在传感器端直接进行异常检测、动作识别等初级运算，以降低主芯片功耗。 | 内置ISPU 可编程内核（和意法IIS3DWB10IS 同款算力单元，支持 FFT、时序 AI、动作分类） （意法IIS3DWB10IS单三轴加速度计不满足要求使用该六轴芯片代替） |
| 测量轴数 | 3轴（X/Y/Z） | 集成 X/Y 三轴加速度传感通道 |
| 量程 | ±2g / ±4g / ±8g / ±16g 可选 | ±2 g、±4 g、±8 g、±16 g 四档寄存器配置，全覆盖需求档位 |
| 分辨率 | ≤ 0.06 mg/LSB（16-bit输出） | 16bit 输出，±2g 量程灵敏度 0.061 mg/LSB，基本满足≤0.06 mg/LSB 指标要求 |
| 零偏稳定性 | ≤ ±2 mg | 常温出厂校准后典型零偏 ±1.5 mg，优于 ±2 mg 限值 |
| 噪声密度 | ≤ 100 μg/√Hz | 典型70μg/√Hz，优于上限 |
| 带宽 | 支持 ODR 可配置，1Hz ~ 6.4kHz | 1.6/3.2/6.6 kHz |
| 温度漂移 | ≤ ±0.1 mg/℃ | ±0.01%/℃，零偏温漂 0.06 mg/℃ |

3.2.2 陀螺仪部分（意法六轴ISM330IS陀螺仪部分）

| 需求项 | 指标要求 | 方案（意法ISM330IS） |
| --- | --- | --- |
| 测量轴数 | 3轴（X/Y/Z） | 集成 X/Y/Z 三轴角速度陀螺仪 |
| 量程 | ±125 / ±250 / ±500 / ±1000 / ±2000 dps 可选 | ±125 / ±250 / ±500 / ±1000 / ±2000 dps 五档 |
| 分辨率 | ≤ 0.005 dps/LSB@16-bit | 0.0038 dps/LSB @ 16bit |
| 零偏稳定性 | ≤ ±1 dps | 典型零偏 0.7 dps，优于指标限值 |
| 噪声密度 | ≤ 0.01 dps/√Hz | 0.007 dps/√Hz,优于指标 |
| 带宽 | 支持 ODR 可配置，1Hz ~ 6.4kHz | 陀螺仪同步 ODR 最高 6.6kHz，滤波带宽覆盖 1~6.4kHz 全区间 |
| 温度漂移 | ≤ ±0.01 dps/℃ | 典型 0.006 dps/℃，符合指标要求 |

3.2.3 数据采集（意法六轴ISM330IS）

| 需求项 | 指标要求 | 意法ISM330IS |
| --- | --- | --- |
| 采样率 | 可配置：25Hz / 50Hz / 100Hz / 200Hz / 400Hz / 800Hz / 1.6kHz | 最高支持 6.6kHz 超高速采样 |
| FIFO深度 | ≥ 4KB（支持批量读取，降低MCU唤醒频率） | 超20KB |
| 中断功能 | 支持自由落体检测、敲击检测、数据就绪、FIFO水印中断 | 双INT中断引脚 |
| 接口 | I²C（最高400kHz）/ SPI（最高10MHz） | 满足 |
| 自检功能 | 上电/指令触发自检，验证传感器功能完整性 | 内置工厂校准自检 |

3.3 红外测温功能GD60932（可替代型号MSP-T8U无资料）（UART串口通信）

3.3.1 测温前端性能需求

| 需求项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 热电堆红外传感器 |
| 感应面积 | ≥ 1mm × 1mm |
| 响应波长 | 5.5μm ~ 14μm（远红外人体/物体辐射波段） |
| 灵敏度 | ≥ 50 V/W |
| 噪声等效功率（NEP） | ≤ 50 pW/√Hz |

3.3.2 测温性能GD60932

| 需求项 | 指标要求 | 方案（GD60932） |
| --- | --- | --- |
| 测温方式 | 非接触式红外热电堆 | 内置红外热电堆检测单元 + 24 位高精度 ADC，非接触红外测温方案 |
| 测温范围 | -20℃ ~ +100℃（健康量测侧重 32℃~42℃，工业侧重 0℃~100℃） | 全量程支持 -30℃ ~ 280℃；医疗 MA 版本精准覆盖 32℃~42℃人体测温区间 |
| 测温精度 | 体温模式：±0.1℃（经多源融合算法补偿后）；环境物体模式：±0.5℃ | 芯片内置环境温补算法，MCU 额外融合板载 NTC、IMU 芯片温度做加权补偿；医疗区间 32~42℃误差≤±0.1℃，通用测温全量程误差≤±0.5℃，高低温温漂抑制稳定 |
| 分辨率 | 0.01℃ | TD 版本输出分辨率 0.01℃，OD 版本 0.1℃ |
| 响应时间 | T90 ≤ 1s | 默认测温周期 300ms，快速模式 125ms，T90 稳定响应时间＜300ms |
| 视场角（FOV） | 90° ± 5°（可配透镜调整） | 芯片原生 FOV=100°，可外接适配透镜缩减至 90° 区间；工业定点测温可选配套窄视角透镜降低环境热源干扰 |
| 重复性 | ≤ ±0.1℃ | 内置黑体多点校准算法，连续多次测量重复误差≤±0.1℃ |

3.3.3信号处理GD60932

| 需求项 | 说明 | 方案（GD60932） |
| --- | --- | --- |
| 冷端补偿 | 内置NTC热敏电阻测量环境温度，作为红外测温冷端参考 | 片内集成片上 NTC 做基础冷端补偿；HT32 主控融合三路温度（芯片 NTC + 板载外部 NTC+ISM330IS 芯片温度）加权动态修正，抵消 PCB 整机发热带来的测温漂移 |
| 数字补偿 | 对传感器偏移、灵敏度、温度漂移、非线性做实时数字补偿 | 芯片内置专用测温补偿算法，实时修正零点偏移、灵敏度差异、高低温温漂、红外输出非线性误差，全量程动态自适应补偿 |
| 滤波 | 内置可配置数字低通滤波，抑制环境红外杂光干扰 | 内部集成多级数字低通滤波逻辑，软件可分级切换滤波强度，过滤灯光、周边热源干扰，输出温度曲线平滑无跳变 |
| 校准 | 出厂多点校准参数存储，支持用户现场自定义标定 | 片内非易失存储固化出厂 35℃、42℃黑体校准参数；开放 UART/I2C 校准指令，支持客户按需执行自定义温度标定 |
| 自诊断 | 支持传感器断路 / 短路硬件检测、测温信号超量程异常告警 | 未集成热电堆通断硬件检测电路,需额外电路检测 |

3.4 视觉版本（基于SSD2386）AI融合算法功能需求与实施方案

3.4.1 实时人脸识别

| 需求项 | 说明 | 实施方案 |
| --- | --- | --- |
| 检测与对齐 | 在视频流中实时检测人脸并定位关键点（眼、鼻、口等） | 基于SSD2386 NPU加速，运行轻量级人脸检测网络（如RetinaFace或SCRFD），输出人脸框及5/68个关键点坐标。 |
| 特征提取与比对 | 提取人脸特征向量，并与本地注册库进行1:N或1:1比对 | 运行轻量级人脸识别网络（如MobileFaceNet），输出128维/512维特征向量。利用NPU加速矩阵运算，实现毫秒级比对。 |
| 识别精度 | 在标准测试集（如LFW）上，准确率 ≥ 99.5% | 采用训练好的高精度模型，并利用SSD2386的INT8量化推理能力，在保证速度的同时维持精度。 |
| 库容与速度 | 支持不少于1000人本地人脸库；识别速度 ≤ 100ms/帧 | 特征值库存储于DDR，利用CPU进行高效的向量索引和相似度排序。 |
| 活体检测 | 可选功能：防照片/视频/3D面具攻击 | 可选运行基于纹理分析或光流法的轻量级活体检测模型，或结合红外/深度信息（需外设支持）。 |

3.4.2 实时物体识别

| 需求项 | 说明 | 实施方案 |
| --- | --- | --- |
| 目标检测 | 识别画面中的通用物体（人、车、动物、家具等）及其位置 | 运行基于SSD或YOLO架构的轻量级目标检测模型（如YOLOv5s-Nano），利用SSD2386 NPU进行全图推理。 |
| 识别类别 | 支持不少于80类常见物体（基于COCO或自定义数据集） | 内置COCO预训练模型权重，并提供迁移学习工具链，支持用户针对垂直场景（如工业缺陷、特定动植物）进行模型微调。 |
| 精度与速度 | mAP@0.5 ≥ 70%；推理速度 ≥ 30fps @ 640x480分辨率 | 采用模型量化（FP16/INT8）和NPU硬件加速，并利用ISP（图像信号处理器）预处理优化输入图像质量。 |
| 多目标处理 | 单帧图像支持同时识别不少于20个目标物体 | SSD2386的高算力可支持密集目标检测，通过NMS（非极大值抑制）算法输出Top-K个置信度最高的目标。 |

3.4.3 实时特征识别

| 需求项 | 说明 | 实施方案 |
| --- | --- | --- |
| 定义 | 欧拉角（Roll/Pitch/Yaw）或四元数（q0/q1/q2/q3），可选 | 在检测到的人体/人脸框内，运行多任务学习网络（如MTCNN变体），一次性输出多种属性标签。 |
| 输出格式 | 基于扩展卡尔曼滤波（EKF）/ 互补滤波的6轴融合姿态解算 | 推理结果通过RPC或共享内存方式，实时发送给主控系统（如非视觉版本的HT32）进行业务逻辑决策。 |
| 精度要求 | 静态：≤ ±0.5°；动态：≤ ±2° | 利用大规模标注数据集进行训练，并针对特定光照、角度进行数据增强，提升模型鲁棒性。 |
| 更新率 | 可配置，最高200Hz | 算法处理与视频流同步，由帧同步信号触发推理任务。 |

3.4.4 实时姿势识别

| 需求项 | 说明 | 实施方案 |
| --- | --- | --- |
| 人体姿态估计 | 检测并跟踪人体主要骨骼关键点（如：肩、肘、腕、膝、踝等） | 运行轻量级姿态估计网络（如PoseNet或MoveNet），利用SSD2386的NPU实现多人姿态估计。 |
| 输出格式 | 输出每个关键点的坐标（x, y）和置信度，支持至少17个关键点（COCO格式） | 算法直接输出关键点热力图或回归坐标，通过后处理（如DEKR）生成最终骨骼线。 |
| 精度 | 关键点定位精度（OKS）≥ 0.7 | 使用高分辨率输入（如384x288）和优化的骨干网络（如MobileNetV3），平衡精度与速度。 |
| 应用联动 | 识别特定动作（如举手、下蹲、跌倒），触发告警或指令 | 在CPU上运行基于关键点序列的简单逻辑判断（如角度、速度计算），识别到预设动作后通过GPIO/中断通知外部系统。 |

3.5非视觉版本（基于HT32F67595） AI融合算法功能与实施方案

3.5.1 姿态解算-不含神经网络版本

| 需求项 | 说明 | 实施方案简介 |
| --- | --- | --- |
| 输出格式 | 欧拉角（Roll/Pitch/Yaw）或四元数（q0/q1/q2/q3），可选 | ISM330IS 片上 ISPU 完成原始数据降噪、均值滤波、时间戳对齐预处理，核心 6 轴融合解算放在 HT32F67595 M33 硬件 FPU 中运行。算法同步生成四元数，内置转换函数可按需输出 Roll/Pitch/Yaw 欧拉角，双格式缓存 |
| 算法 | 基于扩展卡尔曼滤波（EKF）/ 互补滤波的6轴融合姿态解算 | ISPU 前置：硬件级平滑、去冲击噪声、分段均值，滤除运动尖峰干扰；HT32F67595跑EKF 扩展卡尔曼，持续修正陀螺温漂。 |
| 精度 | 静态：≤ ±0.5°；动态：≤ ±2° | 静动态分阶校准策略：静态下启用零速检测（ZVI），EKF 的测量噪声协方差矩阵 R 自适应调小，配合 ISPU 输出的 100Hz 均值滤波数据，稳态倾角偏差控制在 ±0.3° 以内； |
| 更新率 | 可配置，最高200Hz | 分层调度 + 双缓冲输出：ISPU 以 1.6kHz 原始采样率运行，经硬件降噪后向下传递 200Hz、400Hz、800Hz 三档可配预处理帧（通过 SPI 中断触发） |
| 磁力计扩展 | 预留9轴融合接口（外接3轴磁力计后可输出绝对航向） | 松耦合扩展架构：磁力计（如 IST8310/QMC5883）通过 I²C 挂载于 HT32，以独立线程 100Hz 采集； |

3.5.2 温度融合决策-不含神经网络版本

| 需求项 | 说明 | 实施方案简介 |
| --- | --- | --- |
| 多源温度融合 | IMU内置温度传感器 + 红外测温 + 环境NTC，多源加权融合输出 | 读取 ISM330IS 片内芯片温度、UART 采集 GD60932 红外物体温、MCU 内置 12bit ADC 采集板载 NTC 环境温 |
| 环境补偿 | 根据IMU运动状态自动选择测温补偿策略（静止态高精度 / 运动态抗干扰） | 运动状态：加大数字滤波、开启运动伪影抑制算法，消除肢体抖动带来红外测温漂移。 |
| 异常告警 | 温度超阈值告警（双阈值：预警值 / 报警值，可配置） | HT32 软件实现加权融合算法，依据三类测温源置信度动态分配权重，剔除单点跳变异常值，输出稳定综合温度； |
| 健康量测专用 | 体温模式：运动伪影剔除、最佳测温窗口自动选择 | GD6093 切换额温 / 腕温专用算法，融合环境温修正人体体表测温误差。 |

3.5.3 振动分析-轻量级神经网络模型

| 需求项 | 说明 | 实施方案简介 |
| --- | --- | --- |
| 频谱分析 | FFT频谱分析，支持256/512/1024点 | ISM330IS ISPU 先完成振动数据滑动滤波、FIFO 批量缓存，数据通过 DMA 送入 HT32，利用 M33 硬件 DSP 加速 256/512/1024 点浮点 FFT 运算； |
| 频率范围 | 1Hz ~ 1kHz（覆盖工业设备典型振动频段） |  |
| 振动特征提取 | 峰值、有效值（RMS）、波峰因子、峭度因子 | HT端提取 |
| 异常检测 | 基于AI模型（轻量化神经网络/TFLite Micro）实现振动异常分类：· 正常 / 轴承磨损 / 不平衡 / 松动 / 缺陷 | ISM330IS ISPU端内核神经网络初步分类，HT 移植 TFLite Micro+CMSIS-NN 硬件加速库；2、FFT 频谱 + 四大时域特征拼接作为模型输入；3、模型本地推理输出 5 类振动工况。 |
| 自学习 | 支持采集”正常”基线数据，自动建立异常判定阈值 | 设备标定阶段采集多组标准正常振动样本；MCU 自动计算特征均值基线，存入 Flash 非易失存储；运行时实时对比当前特征与基线，动态自适应调整判定阈值。 |

3.5.4 场景识别-轻量级神经网络模型

| 需求项 | 说明 | 实施方案简介 |
| --- | --- | --- |
| 运动状态识别 | 静止 / 行走 / 跑步 / 跌倒 / 手部操作 等 | 1. ISM330IS 通过 ISPU 预处理加速度、角速度原始数据，FIFO 批量低延迟上传 HT32；2. MCU 提取时域幅值、动态方差、姿态角度等多维特征；3. 搭载 TFLite Micro+CMSIS-NN，依托 M33 硬件 DSP/FPU 加速轻量化分类网络，本地推理输出对应运动类别；4. 跌倒等高风险事件优先标记，可立即触发中断上报视觉主控。 |
| 姿态事件检测 | 自由落体 / 敲击 / 甩动 / 翻转 等 | 1. 复用 ISM330IS 硬件事件检测功能，ISPU 内置阈值判断，瞬时事件直接触发芯片 INT 引脚； |
| 人体接近联动 | 可选接入PIR信号，联动IMU进行人体活动判断 | 多传感器决策级融合策略：PIR 传感器（如数字式热释电模块）通过 GPIO 外部中断接入 HT32，检测到人体接近时产生上升沿唤醒信号。 |
| 输出 | 事件驱动中断 + 周期性状态查询双模式 | 双通道异步输出机制：① 中断模式，② 查询模式——低风险/常规状态（静止/行走/跑步/手部操作） |

四、通信接口需求

4.1 对外通信接口最低要求

| 接口类型 | 用途 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| UART0 | 主数据通信 （与外部主机） | 波特率：9600/115200/460800bps可选；默认115200 | 1路 |
| UART1 | 调试日志输出 / 固件升级 | 同上，可独立配置 | 1路 |
| I2C | 与外部嵌入式主系统通信 | 从地址可配置；支持标准模式（100kHz）和快速模式（400kHz） | 1路 |
| SPI0 | 与ISM330IS IMU 传感器通信（内部） | 支持Mode 0/3；最高时钟10MHz；作为主机 | 1路（内部） |
| SPI1 | 预留扩展接口（外接磁力计/其他传感器） | 同上；作为主机，引出至模组引脚 | 1路（外部预留） |
| GPIO | 中断输出、控制信号、PIR输入 | ≥4路可配置GPIO；支持边沿/电平中断 | ≥4路 |

4.2 通信协议

| 需求项 | 说明 |
| --- | --- |
| 协议格式 | 统一帧格式：帧头(2B) + 命令码(1B) + 数据长度(2B) + 数据域(NB) + 校验(1B CRC8) |
| 数据上报模式 | 主动上报模式（周期/事件触发）+ 被动查询模式（主系统轮询） |
| 指令集 | 包含：传感器配置、数据读取、校准命令、固件升级、复位 等 |
| 固件升级 | 支持UART OTA升级，双区备份机制（AB切换），升级失败自动回滚 |

4.3 数据输出格式

| 数据类型 | 输出内容 | 输出频率 |
| --- | --- | --- |
| 原始传感器数据 | 6轴IMU原始值 + 红外测温原始值 + 环境温度 | 可配置，最高6.6kHz（IMU），1Hz（测温） |
| 姿态数据 | 欧拉角 / 四元数 | 可配置，最高200Hz |
| 振动分析数据 | 频谱数据 + 特征值 + 异常标志 | 可配置，1Hz ~ 100Hz |
| 温度融合数据 | 融合温度 + 置信度 + 告警状态 | 可配置，1Hz ~ 10Hz |
| 场景识别结果 | 运动状态 + 姿态事件 | 事件驱动 + 10Hz周期上报 |

五、电源与功耗需求

5.1 供电要求

| 需求项 | 指标 |
| --- | --- |
| 输入电压 | DC 3.0V ~ 5.5V |
| LDO输出 | 内置3.3V / 1.8V 双路LDO，为模组内各芯片供电 |
| 上电时序 | 按序上电，AI主控先启动 → 传感器后上电，避免总线竞争 |
| 浪涌保护 | 输入端具备防浪涌/反接保护 |

5.2 功耗模式

| 模式 | 描述 | 目标功耗 |
| --- | --- | --- |
| 全速模式 | 所有传感器全速采样，融合算法实时运行 | ≤ 80 mA @3.3V |
| 正常模式 | IMU 100Hz采样，测温1Hz，姿态解算运行 | ≤ 20 mA @3.3V |
| 低功耗模式 | IMU 25Hz采样，测温关闭，姿态解算降频 | ≤ 5 mA @3.3V |
| 待机模式 | 传感器关闭，仅保持通信接口和中断检测 | ≤ 500 μA @3.3V |
| 深度休眠 | 全部关闭，仅RTC运行，外部唤醒 | ≤ 10 μA @3.3V |

5.3 唤醒机制

| 唤醒源 | 说明 |
| --- | --- |
| GPIO中断唤醒 | 外部信号触发（如PIR人体检测信号） |
| IMU事件唤醒 | 自由落体 / 敲击 / 姿态变化超阈值自动唤醒 |
| 定时唤醒 | RTC定时唤醒进行周期性测温 |
| 串口唤醒 | UART接收到指定唤醒字节 |

六、软件开发与支持需求

6.1 固件架构

| 需求项 | 说明（视觉版本-SSD2386） | 说明（非视觉版本-HT32F67595） |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Linux（内核≥5.10），Yocto/Buildroot构建 | FreeRTOS（或等效RTOS） |
| 任务/进程划分 | 多进程/多线程架构：传感器采集进程、AI推理进程、通信进程、日志进程 | 多任务架构：传感器采集任务、融合算法任务、通信任务、功耗管理任务 |
| 优先级策略 | 实时采集线程设置为高优先级（SCHED_FIFO），AI推理次之 | 传感器采集 > 融合算法 > 通信 > 功耗管理 |
| 看门狗 | 硬件看门狗（系统级），通过/dev/watchdog使能，系统无响应自动复位 | 独立看门狗 + 窗口看门狗双机制 |
| 错误处理 | 进程异常退出自动重启（watchdog/supervisor），传感器I²C通信超时重试3次，算法异常恢复 | 传感器故障检测、通信超时处理（重试+超时复位）、算法异常恢复 |
| 日志系统 | syslog日志分级（ERROR/WARN/INFO/DEBUG），本地存储+可远程读取 | 运行日志分级输出（ERROR/WARN/INFO/DEBUG），可远程读取 |

| 需求项 | 说明 |
| --- | --- |
| 上电时序 | 主控启动 → 延时等待各传感器电源稳定 → 初始化ISM330IS（配置ODR/量程）→ 初始化GD60932（配置测温模式）→ 加载校准参数 → 进入正常工作状态 |
| 运行状态机 | 未校准 → 校准中 → 正常模式 → 低功耗模式 → 待机/休眠（支持外部信号唤醒） |

6.2 开发套件

| 需求项 | 说明 |
| --- | --- |
| 视觉版本评估板 | 包含SSD2386模组 + MIPI摄像头接口 + USB调试口 + 电源接口 + 按键2 + LED2 + 40pin GPIO扩展接口；板载串口转USB芯片，单USB线同时供电和调试 |
| 非视觉版本评估板 | 包含HT32F67595模组 + USB调试口 + 电源接口（支持电池供电） + 按键2 + LED2 + 40pin GPIO扩展接口；板载串口转USB芯片，单USB线同时供电和调试 |
| 尺寸 | ≤100mm × 80mm（便于桌面调试和快速原型验证） |
| 视觉版本SDK | Linux下C/C++ SDK，含ISM330IS驱动、GD60932驱动、通信协议库、StarNN推理封装、示例程序及Makefile/CMake工程 |
| 非视觉版本SDK | 提供基于GCC/Keil/IAR的C语言SDK，含传感器驱动、融合算法库（EKF/互补滤波）、通信协议栈、TFLite Micro集成示例 |
| 交付形式 | 通过网盘/代码仓库（Git）统一交付，附带Release Notes和版本号 |
| 平台 | Windows/Linux跨平台（推荐基于Python + PyQt或C# + .NET Core） |
| 功能 | ① 实时波形显示（IMU六轴曲线、温度曲线、振动频谱图）；② 数据录制与回放（保存为CSV/MAT格式）；③ 模组参数配置（ODR、量程、上报模式、滤波系数等）；④ 固件升级（OTA升级包生成与烧录）；⑤ 日志读取与导出 |

6.3 校准

| 需求项 | 说明 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| IMU出厂校准 | 工厂端六面体静态校准，生成加速度计零偏/标度因数、陀螺仪零偏/标度因数，固化至Flash | 校准后：加速度零偏≤±15mg，陀螺零偏≤±0.5dps（常温） |
| IMU用户动态校准 | 用户通过UART指令触发"动态零偏校准"，模组在静止条件下自动采集N帧数据计算零偏补偿值，该补偿叠加在出厂校准值之上，不覆盖出厂数据；断电后需重新校准或从Flash读取最后一次校准值 | 支持指令触发，校准过程≤10秒，校准完成后通过中断或状态寄存器通知主机 |
| 红外测温出厂校准 | 工厂端使用35℃、37℃、40℃、42℃黑体多点校准（≥4点，覆盖人体测温核心区间），校准系数固化至GD60932片内非易失存储 | 校准后：32℃~42℃区间误差≤±0.1℃ |
| 红外测温全温区补偿 | 出厂使用温度箱在-20℃~+70℃范围内进行全温区扫描，生成温度补偿系数表（≥5个温度采样点），存入Flash供运行时查表插值 | 校准后：全量程（-20℃~+100℃）误差≤±0.5℃ |
| 校准接口 | 提供UART指令集：进入校准模式、触发单点校准、写入/读取校准系数、查询校准状态 | 所有校准指令有明确响应（ACK/NACK）和错误码 |

6.4标定

| 需求项 | 存储位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| IMU出厂校准系数 | HT32F67595 Flash（非视觉版本）/ SSD2386 eMMC（视觉版本） | 校准后：全量程（-20℃~+100℃）误差≤±0.5℃ |
| 红外测温出厂校准系数 | GD60932片内非易失存储 | 芯片内置，无需外部EEPROM |
| 用户动态校准补偿值 | HT32F67595 Flash仿真EEPROM/SSD2386 eMMC用户分区 | 断电保存，下次启动加载 |
| 温度补偿系数表 | HT32F67595 Flash/SSD2386 eMMC | 出厂烧录，运行时查表 |

七、可靠性与环境需求

7.1 环境条件

| 需求项 | 指标 |
| --- | --- |
| 工作温度 | -40℃ ~ +85℃（工业级） |
| 存储温度 | -55℃ ~ +125℃ |
| 工作湿度 | 5% RH ~ 95% RH（非凝结） |
| ESD防护 | HBM ≥ 2000V；CDM ≥ 500V |
| 振动 | 符合 IEC 60068-2-6，10Hz~500Hz，5g |
| 冲击 | 符合 IEC 60068-2-27，30g，11ms |

7.2 电磁兼容

| 需求项 | 说明 |
| --- | --- |
| EMI | 符合 FCC Part 15 Class B / CE EN55032 |
| EMS | 符合 IEC 61000-4-2/3/4/6 基本要求 |
| 设计要求 | 模组内传感器走线远离高频数字信号，红外模拟前端独立地平面 |

7.3 认证需求

| 认证类型 | 适用场景 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RoHS | 全场景 | 无铅环保 |
| CE / FCC | 全场景 | 电磁兼容 |
| FCC Part 15 | 家庭安全 | 含无线模组时 |
| 医疗器械（可选） | 健康量测 | 体温模式需符合 ISO 80601-2-56 红外体温计标准 |

八、模组物理规格需求

8.1 外形尺寸

| 需求项 | 指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模组外形尺寸 | ≤ 25mm × 25mm × 3.0mm（不含红外透镜凸起） | 含红外透镜后总高度需在模组手册中标明 |
| 外形公差 | 长宽：±0.1mm；厚度：±0.1mm | 满足SMT自动贴片机精度要求 |
| 红外透镜凸起高度 | ≤ 2.5mm（建议，需与透镜供应商确认最终值） | 含透镜总高度≤5.5mm |
| 红外窗口中心位置 | 位于模组几何中心（12.5mm×12.5mm处），偏差≤±0.5mm | 客户外壳开窗定位依据（如偏置需明确标注坐标） |
| 模组重量 | ≤ 3g | 适用于轻量化穿戴设备 |

8.2 封装与引脚

| 需求项 | 指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 封装形式 | LGA底部焊盘（或邮票孔边缘半孔，根据生产工艺确认） | 二选一，需与PCBA工厂确认最优方案 |
| 引脚数量 | ≤ 40 pin（建议控制在36~40pin之间） | 预留足够电源和地引脚以保证供电和接地阻抗 |
| 引脚间距 | ≥ 0.8mm（建议1.0mm） | 便于客户PCB布线和量产良率 |
| 引脚排列 | 四边分布（每边≤10pin）或底部矩阵排列 | 需配合机械尺寸图明确 |
| Pin 1标记 | 模组一角必须设置Pin 1标记（丝印圆点/三角缺口/倒角） | 防呆设计，防止贴片方向错误 |

8.3 引脚功能分配原则

| 功能分组 | 最小引脚数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 电源（VCC） | ≥ 2 pin | 保证供电电流≥200mA能力 |
| 地（GND） | ≥ 4 pin | 保证低接地阻抗分布于模组四角 |
| UART0（主通信） | 2 pin（TX/RX） | 与外部主机通信 |
| UART1（调试/升级） | 2 pin（TX/RX） | 可选引出，也可作为内部测试点 |
| I²C | 2 pin（SCL/SDA） | 与外部主机通信（可选） |
| SPI（预留扩展） | 4（CS/SCK/MOSI/MISO） | 外接磁力计等传感器 |
| GPIO/中断 | ≥ 3 pin | 数据就绪/异常告警/PIR输入 |
| 复位（NRST） | 1 pin | 外部复位控制 |
| 合计 | 约34~36pin | 满足≤40pin要求 |

8.4 红外窗口

| 需求项 | 指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 窗口位置 | 模组顶部开窗，中心位于模组几何中心 | 适配GD60932 FOV |
| 窗口直径 | ≥ 3mm（建议3.5mm~4.5mm，根据FOV和安装高度计算） | 确保100°FOV无遮挡 |
| 窗口材料 | 硅窗或锗窗（需适配GD60932响应波段5.5μm~14μm） | 需与GD60932原厂确认推荐材料，避免衰减 |
| 透过率 | ≥ 85% @ 8μm ~ 14μm | 覆盖GD60932主要响应波段 |
| 透镜选配 | 可选配红外透镜（需客户在整机端自行装配，模组不预装） | 如需缩小FOV或聚光，由客户端选配 |
| 窗口防护 | 窗口表面做增透膜/硬质涂层，抗划伤 | 提升量产良率和客户安装容错性 |

九、交付里程碑建议

| 阶段 | 交付物 | 目标周期 |
| --- | --- | --- |
| 需求确认 | 功能需求书评审通过 | 第1~2周 |
| 硬件设计 | 原理图 + PCB + BOM | 第3~6周 |
| 固件开发 | 传感器驱动 + 融合算法 + 通信协议 | 第3~10周 |
| 原型验证 | EVT样件 + 测试报告 | 第11~14周 |
| 校准开发 | 产线校准方案 + 上位机工具 | 第12~16周 |
| 优化迭代 | DVT样件 + 可靠性测试 + EMC测试 | 第17~22周 |
| 量产准备 | PVT样件 + 量产测试方案 + SDK正式版 | 第23~28周 |

附录A：术语表

| 缩写/术语 | 全称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| IMU | Inertial Measurement Unit | 惯性测量单元 |
| NPU | Neural Processing Unit | 神经网络处理单元 |
| DSP | Digital Signal Processor | 数字信号处理器 |
| ADC | Analog-to-Digital Converter | 模数转换器 |
| ENOB | Effective Number of Bits | 有效位数 |
| PGA | Programmable Gain Amplifier | 可编程增益放大器 |
| FOV | Field of View | 视场角 |
| OTA | Over-The-Air | 空中升级 |
| EVT | Engineering Verification Test | 工程验证测试 |
| DVT | Design Verification Test | 设计验证测试 |
| PVT | Production Verification Test | 量产验证测试 |
| RMS | Root Mean Square | 均方根值 |
| FFT | Fast Fourier Transform | 快速傅里叶变换 |
| PIR | Passive Infrared | 被动红外 |
| NTC | Negative Temperature Coefficient | 负温度系数热敏电阻 |
| EKF | Extended Kalman Filter | 扩展卡尔曼滤波 |
| NEP | Noise Equivalent Power | 噪声等效功率 |
| ODR | Output Data Rate | 输出数据速率 |