感知标准化模组 — 功能需求书

文档版本：V1.0
编制日期：2026年5月27日
适用范围：工业机器人 / 健康量测 / 家庭安全 等产品领域
核心定义：六轴IMU（姿态/振动）+ 红外测温 + 融合算法，采用AI算力芯片开发的标准化模组

一、项目概述

1.1 产品定位

开发一款面向工业机器人、健康量测、家庭安全等多领域的多功能融合感知标准化模组，将六轴IMU传感器、红外测温传感器及AI融合算法集成于单一模组，以AI算力芯片为主控，实现姿态感知、振动检测、温度测量及多源数据融合决策的标准化输出，降低客户开发门槛，缩短产品落地周期。

硬件功能需求

- 核心计算单元（AI算力芯片）

- 算力要求：具备不低于 2 TOPS（INT8）的边缘AI算力，支持INT4/INT8/FP16等混合精度计算，以满足轻量化神经网络模型的本地实时推理。

- 接口资源：需预留充足的通信接口，至少包含 2路 I²C（用于连接IMU与温度传感器）、1路 UART/SPI（用于与主控通讯）、以及必要的GPIO引脚。

- 功耗与封装：支持宽温工作（-20℃至+70℃），采用低功耗设计，封装尺寸需紧凑，适应嵌入式产品的空间限制。

- 六轴IMU传感器（姿态/振动）

- 核心指标：集成3轴加速度计与3轴陀螺仪。加速度计量程需支持 ±2g 至 ±16g 可配，陀螺仪量程支持 ±250dps 至 ±2000dps 可配。

- 抗干扰能力：具备优异的抗振动鲁棒性与低噪声特性，在工业高频振动环境下仍能保持数据稳定，零偏稳定性需达到工业级标准。

- 边缘智能特性：优先选用内置机器学习内核（MLC）或可编程DSP的IMU芯片，支持在传感器端直接进行异常检测、动作识别等初级运算，以降低主芯片功耗。

- 红外测温传感器

- 测量精度：支持非接触式物体与环境温度测量，医疗级应用场景下需通过算法补偿将误差收敛至 ±0.2℃ 以内。

- 响应速度：具备快速响应特性，支持高频率的数据采样，以满足动态体温监测或设备过热预警的实时性要求。

1.2 目标应用场景

| 应用领域 | 典型场景 | 核心需求 |
| --- | --- | --- |
| 工业机器人 | 机械臂姿态监控、关节振动异常检测、设备过热预警 | 高精度姿态解算、振动频谱分析、温度异常告警 |
| 健康量测 | 智能手环/指环运动追踪、体温连续监测、跌倒检测 | 低功耗连续采集、体温精度±0.1℃、姿态突变识别 |
| 家庭安全 | 门/窗状态监测、人体接近检测、环境温度异常告警 | 超低功耗待机、PIR人体感应联动、温度阈值报警 |

1.3 产品形态

- 标准化模组：邮票孔/贴片封装，尺寸目标 ≤ 25mm × 25mm × 3mm

- 对外接口：UART / I²C / SPI（可配置），统一通信协议

- 供电方式：DC 3.0V ~ 5.5V 宽压输入，支持电池供电场景低功耗模式

二、系统架构

2.1 整体框图

┌──────────────────────────────────────────────────┐
│              多功能融合感知标准化模组                │
│                                                    │
│  ┌─────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────────────┐ │
│  │ 六轴IMU  │  │ 红外测温  │  │   AI算力主控芯片   │ │
│  │ 传感器   │  │ 传感器    │  │ (CPU + NPU/DSP)  │ │
│  │(3轴加速  │  │(热电堆+   │  │                  │ │
│  │+3轴陀螺) │  │ 热敏电阻) │  │ ┌──────────────┐ │ │
│  └────┬─────┘  └─────┬────┘  │ │  融合算法引擎  │ │ │
│       │I²C/SPI        │I²C    │ │ ·姿态解算     │ │ │
│       │               │       │ │ ·振动分析     │ │ │
│       ▼               ▼       │ │ ·温度补偿     │ │ │
│  ┌─────────────────────────┐  │ │ ·异常决策     │ │ │
│  │     信号调理 & ADC       │  │ └──────────────┘ │ │
│  └────────────┬────────────┘  │                  │ │
│               │               │ ┌──────────────┐ │ │
│               ▼               │ │ 通信 & 电源   │ │ │
│       ┌───────────────┐       │ │ UART/I²C/SPI │ │ │
│       │  标准化数据输出 │       │ │ 低功耗管理    │ │ │
│       └───────────────┘       │ └──────────────┘ │ │
│                               └──────────────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────┘

2.2 核心组成模块

| 模块 | 功能说明 |
| --- | --- |
| AI算力主控 | 运行融合算法、传感器数据采集与处理、通信管理 |
| 六轴IMU | 3轴加速度计 + 3轴陀螺仪，输出原始运动数据 |
| 红外测温前端 | 热电堆传感器 + 信号调理ADC，输出数字温度数据 |
| 通信模块（可选） | BLE / WiFi 数据传输，适配物联网场景 |
| 电源管理 | 宽压输入、多路LDO、低功耗状态机 |

三、功能需求详述

3.1 六轴IMU感知功能

3.1.1 加速度计

| 需求项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 测量轴数 | 3轴（X/Y/Z） |
| 量程 | ±2g / ±4g / ±8g / ±16g 可选 |
| 分辨率 | ≤ 0.06 mg/LSB（16-bit输出） |
| 零偏稳定性 | ≤ ±2 mg |
| 噪声密度 | ≤ 100 μg/√Hz |
| 带宽 | 支持 ODR 可配置，1Hz ~ 6.4kHz |
| 温度漂移 | ≤ ±0.1 mg/℃ |

3.1.2 陀螺仪

| 需求项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 测量轴数 | 3轴（X/Y/Z） |
| 量程 | ±125 / ±250 / ±500 / ±1000 / ±2000 dps 可选 |
| 分辨率 | ≤ 0.005 dps/LSB（16-bit输出） |
| 零偏稳定性 | ≤ ±1 dps |
| 噪声密度 | ≤ 0.01 dps/√Hz |
| 带宽 | 支持 ODR 可配置，1Hz ~ 6.4kHz |
| 温度漂移 | ≤ ±0.01 dps/℃ |

3.1.3 数据采集

| 需求项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 采样率 | 可配置：25Hz / 50Hz / 100Hz / 200Hz / 400Hz / 800Hz / 1.6kHz |
| FIFO深度 | ≥ 4KB（支持批量读取，降低MCU唤醒频率） |
| 中断功能 | 支持自由落体检测、敲击检测、数据就绪、FIFO水印中断 |
| 接口 | I²C（最高400kHz）/ SPI（最高10MHz） |
| 自检功能 | 上电/指令触发自检，验证传感器功能完整性 |

3.2 红外测温功能

3.2.1 测温性能

| 需求项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 测温方式 | 非接触式红外热电堆 |
| 测温范围 | -20℃ ~ +100℃（健康量测侧重32℃42℃，工业侧重0℃100℃） |
| 测温精度 | 体温模式：±0.1℃（经融合算法补偿后）；环境模式：±0.5℃ |
| 分辨率 | 0.01℃ |
| 响应时间 | ≤ 1s（T90） |
| 视场角（FOV） | 90° ± 5°（可配透镜调整） |
| 重复性 | ≤ ±0.1℃ |

3.2.2 信号处理

| 需求项 | 说明 |
| --- | --- |
| 冷端补偿 | 内置NTC热敏电阻测量环境温度，作为红外测温冷端参考 |
| 数字补偿 | 利用AI算法对传感器偏移、灵敏度、温度漂移、非线性进行实时补偿 |
| 滤波 | 内置可配置数字低通滤波，抑制环境红外干扰 |
| 校准 | 支持出厂多点校准数据存储（EEPROM），支持用户自定义标定 |
| 自诊断 | 传感器断路/短路检测、信号超范围告警 |

3.3 AI融合算法功能

3.3.1 姿态解算

| 需求项 | 说明 |
| --- | --- |
| 输出格式 | 欧拉角（Roll/Pitch/Yaw）或四元数（q0/q1/q2/q3），可选 |
| 算法 | 基于扩展卡尔曼滤波（EKF）/ 互补滤波的6轴融合姿态解算 |
| 精度 | 静态：≤ ±0.5°；动态：≤ ±2° |
| 更新率 | 可配置，最高200Hz |
| 磁力计扩展 | 预留9轴融合接口（外接3轴磁力计后可输出绝对航向） |

3.3.2 振动分析

| 需求项 | 说明 |
| --- | --- |
| 频谱分析 | FFT频谱分析，支持256/512/1024点 |
| 频率范围 | 1Hz ~ 1kHz（覆盖工业设备典型振动频段） |
| 振动特征提取 | 峰值、有效值（RMS）、波峰因子、峭度因子 |
| 异常检测 | 基于AI模型（轻量化神经网络/TFLite Micro）实现振动异常分类：· 正常 / 轴承磨损 / 不平衡 / 松动 / 缺陷 |
| 自学习 | 支持采集”正常”基线数据，自动建立异常判定阈值 |

3.3.3 温度融合决策

| 需求项 | 说明 |
| --- | --- |
| 多源温度融合 | IMU内置温度传感器 + 红外测温 + 环境NTC，多源加权融合输出 |
| 环境补偿 | 根据IMU运动状态自动选择测温补偿策略（静止态高精度 / 运动态抗干扰） |
| 异常告警 | 温度超阈值告警（双阈值：预警值 / 报警值，可配置） |
| 健康量测专用 | 体温模式：运动伪影剔除、最佳测温窗口自动选择 |

3.3.4 场景识别

| 需求项 | 说明 |
| --- | --- |
| 运动状态识别 | 静止 / 行走 / 跑步 / 跌倒 / 手部操作 等 |
| 姿态事件检测 | 自由落体 / 敲击 / 甩动 / 翻转 等 |
| 人体接近联动 | 可选接入PIR信号，联动IMU进行人体活动判断 |
| 输出 | 事件驱动中断 + 周期性状态查询双模式 |

四、通信接口需求

4.1 对外通信接口

| 接口类型 | 用途 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| UART | 主数据通信、调试日志 | 波特率：9600 / 115200 / 460800 bps 可选；默认115200 |
| I²C | 嵌入式主系统通信 | 从地址可配置；支持标准模式（100kHz）和快速模式（400kHz） |
| SPI | 高速数据传输场景 | 支持 Mode 0/3；最高时钟10MHz |
| GPIO | 中断输出、控制信号 | ≥ 4路可配置GPIO；支持边沿/电平中断 |

4.2 通信协议

| 需求项 | 说明 |
| --- | --- |
| 协议格式 | 统一帧格式：帧头(2B) + 命令码(1B) + 数据长度(2B) + 数据域(NB) + 校验(1B CRC8) |
| 数据上报模式 | 主动上报模式（周期/事件触发）+ 被动查询模式（主系统轮询） |
| 指令集 | 包含：传感器配置、数据读取、校准命令、固件升级、复位 等 |
| 固件升级 | 支持UART OTA升级，双区备份机制（AB切换），升级失败自动回滚 |

4.3 数据输出格式

| 数据类型 | 输出内容 | 输出频率 |
| --- | --- | --- |
| 原始传感器数据 | 6轴IMU原始值 + 红外测温原始值 + 环境温度 | 可配置，最高1.6kHz（IMU），1Hz（测温） |
| 姿态数据 | 欧拉角 / 四元数 | 可配置，最高200Hz |
| 振动分析数据 | 频谱数据 + 特征值 + 异常标志 | 可配置，1Hz ~ 100Hz |
| 温度融合数据 | 融合温度 + 置信度 + 告警状态 | 可配置，1Hz ~ 10Hz |
| 场景识别结果 | 运动状态 + 姿态事件 | 事件驱动 + 10Hz周期上报 |

五、电源与功耗需求

5.1 供电要求

| 需求项 | 指标 |
| --- | --- |
| 输入电压 | DC 3.0V ~ 5.5V |
| LDO输出 | 内置3.3V / 1.8V 双路LDO，为模组内各芯片供电 |
| 上电时序 | 按序上电，AI主控先启动 → 传感器后上电，避免总线竞争 |
| 浪涌保护 | 输入端具备防浪涌/反接保护 |

5.2 功耗模式

| 模式 | 描述 | 目标功耗 |
| --- | --- | --- |
| 全速模式 | 所有传感器全速采样，融合算法实时运行 | ≤ 80 mA @3.3V |
| 正常模式 | IMU 100Hz采样，测温1Hz，姿态解算运行 | ≤ 20 mA @3.3V |
| 低功耗模式 | IMU 25Hz采样，测温关闭，姿态解算降频 | ≤ 5 mA @3.3V |
| 待机模式 | 传感器关闭，仅保持通信接口和中断检测 | ≤ 500 μA @3.3V |
| 深度休眠 | 全部关闭，仅RTC运行，外部唤醒 | ≤ 10 μA @3.3V |

5.3 唤醒机制

| 唤醒源 | 说明 |
| --- | --- |
| GPIO中断唤醒 | 外部信号触发（如PIR人体检测信号） |
| IMU事件唤醒 | 自由落体 / 敲击 / 姿态变化超阈值自动唤醒 |
| 定时唤醒 | RTC定时唤醒进行周期性测温 |
| 串口唤醒 | UART接收到指定唤醒字节 |

六、AI算力主控需求

6.1 处理器性能

| 需求项 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| CPU内核 | ≥ ARM Cortex-M4F 或等效RISC-V内核 | 需支持硬件浮点运算（FPU） |
| 主频 | ≥ 120 MHz | 保证实时融合算法算力 |
| AI加速 | 内置NPU/DSP加速单元 | 用于神经网络推理加速 |
| SRAM | ≥ 256 KB | 融合算法 + FFT + AI推理模型占用 |
| Flash | ≥ 512 KB | 固件 + 校准数据 + AI模型权重 |
| EEPROM | ≥ 128 Byte | 校准参数、用户配置持久化 |

6.2 算法部署能力

| 需求项 | 说明 |
| --- | --- |
| 推理框架 | 支持 TFLite Micro / 自研轻量化推理引擎 |
| 模型格式 | 支持 INT8 量化模型 |
| 模型大小 | 单模型 ≤ 100KB，支持多模型切换 |
| 推理延迟 | 振动分类单次推理 ≤ 10ms；姿态解算单周期 ≤ 1ms |
| OTA更新 | 支持AI模型独立OTA更新，无需更新全量固件 |

七、红外测温前端需求

7.1 热电堆传感器

| 需求项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 热电堆红外传感器 |
| 感应面积 | ≥ 1mm × 1mm |
| 响应波长 | 5.5μm ~ 14μm（远红外人体/物体辐射波段） |
| 灵敏度 | ≥ 50 V/W |
| 噪声等效功率（NEP） | ≤ 50 pW/√Hz |

7.2 信号调理与ADC

| 需求项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ADC分辨率 | ≥ 20-bit ΣΔ ADC |
| ENOB | ≥ 16 bit |
| 增益范围 | PGA ≥ ×80 |
| 采样率 | 可配置，1Hz ~ 2kHz |
| 冷端补偿 | 内置高精度NTC，ADC同步采样 |
| 数字补偿 | 出厂多点校准系数存EEPROM，运行时实时补偿 |
| 接口 | I²C / SPI 可选 |

八、软件与开发支持需求

8.1 固件架构

| 需求项 | 说明 |
| --- | --- |
| RTOS | 内置实时操作系统（FreeRTOS / RT-Thread Nano） |
| 任务划分 | 传感器采集任务 / 融合算法任务 / 通信任务 / 功耗管理任务 |
| 优先级 | 传感器采集 > 融合算法 > 通信 > 功耗管理 |
| 看门狗 | 独立看门狗 + 窗口看门狗双机制 |
| 错误处理 | 传感器故障检测、通信超时处理、算法异常恢复 |
| 日志系统 | 支持运行日志分级输出（ERROR/WARN/INFO/DEBUG），可远程读取 |

8.2 开发套件

| 需求项 | 说明 |
| --- | --- |
| 评估板 | 提供完整功能评估板，包含模组 + USB调试口 + 电源 + 按键 + LED |
| SDK | 提供C语言SDK，含传感器驱动、融合算法API、通信协议栈 |
| 上位机工具 | Windows/Linux调试工具，支持实时波形显示、数据录制、参数配置 |
| 示例代码 | 提供工业振动监测 / 健康体温测量 / 家庭安防 3套典型应用示例 |
| 文档 | 数据手册 + 用户指南 + API参考手册 + 应用笔记 |

8.3 校准与标定

| 需求项 | 说明 |
| --- | --- |
| IMU校准 | 出厂6轴零偏/标度因数校准；支持用户端动态零偏校准 |
| 红外测温校准 | 出厂多点黑体校准（≥ 5点），EEPROM存储校准系数 |
| 温度补偿 | 出厂温度箱全温区校准，生成补偿系数表 |
| 校准接口 | UART指令集支持校准模式进入、校准数据写入/读取 |

九、可靠性与环境需求

9.1 环境条件

| 需求项 | 指标 |
| --- | --- |
| 工作温度 | -40℃ ~ +85℃（工业级） |
| 存储温度 | -55℃ ~ +125℃ |
| 工作湿度 | 5% RH ~ 95% RH（非凝结） |
| ESD防护 | HBM ≥ 2000V；CDM ≥ 500V |
| 振动 | 符合 IEC 60068-2-6，10Hz~500Hz，5g |
| 冲击 | 符合 IEC 60068-2-27，30g，11ms |

9.2 电磁兼容

| 需求项 | 说明 |
| --- | --- |
| EMI | 符合 FCC Part 15 Class B / CE EN55032 |
| EMS | 符合 IEC 61000-4-2/3/4/6 基本要求 |
| 设计要求 | 模组内传感器走线远离高频数字信号，红外模拟前端独立地平面 |

9.3 认证需求

| 认证类型 | 适用场景 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RoHS | 全场景 | 无铅环保 |
| CE / FCC | 全场景 | 电磁兼容 |
| FCC Part 15 | 家庭安全 | 含无线模组时 |
| 医疗器械（可选） | 健康量测 | 体温模式需符合 ISO 80601-2-56 红外体温计标准 |

十、模组物理规格需求

| 需求项 | 指标 |
| --- | --- |
| 外形尺寸 | ≤ 25mm × 25mm × 3mm（不含红外透镜凸起） |
| 封装方式 | LGA 邮票孔焊盘，底部引出 |
| 引脚数量 | ≤ 40 pin |
| 红外窗口 | 顶部开窗，适配热电堆FOV，可选配红外透镜 |
| 重量 | ≤ 3g |
| 红外窗口材料 | 硅窗 / 锗窗，透过率 ≥ 85%@8~14μm |

十一、交付里程碑建议

| 阶段 | 交付物 | 目标周期 |
| --- | --- | --- |
| 需求确认 | 功能需求书评审通过 | 第1~2周 |
| 硬件设计 | 原理图 + PCB + BOM | 第3~6周 |
| 固件开发 | 传感器驱动 + 融合算法 + 通信协议 | 第3~10周 |
| 原型验证 | EVT样件 + 测试报告 | 第11~14周 |
| 校准开发 | 产线校准方案 + 上位机工具 | 第12~16周 |
| 优化迭代 | DVT样件 + 可靠性测试 + EMC测试 | 第17~22周 |
| 量产准备 | PVT样件 + 量产测试方案 + SDK正式版 | 第23~28周 |

附录A：术语表

| 缩写/术语 | 全称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| IMU | Inertial Measurement Unit | 惯性测量单元 |
| NPU | Neural Processing Unit | 神经网络处理单元 |
| DSP | Digital Signal Processor | 数字信号处理器 |
| ADC | Analog-to-Digital Converter | 模数转换器 |
| ENOB | Effective Number of Bits | 有效位数 |
| PGA | Programmable Gain Amplifier | 可编程增益放大器 |
| FOV | Field of View | 视场角 |
| OTA | Over-The-Air | 空中升级 |
| EVT | Engineering Verification Test | 工程验证测试 |
| DVT | Design Verification Test | 设计验证测试 |
| PVT | Production Verification Test | 量产验证测试 |
| RMS | Root Mean Square | 均方根值 |
| FFT | Fast Fourier Transform | 快速傅里叶变换 |
| PIR | Passive Infrared | 被动红外 |
| NTC | Negative Temperature Coefficient | 负温度系数热敏电阻 |
| EKF | Extended Kalman Filter | 扩展卡尔曼滤波 |
| NEP | Noise Equivalent Power | 噪声等效功率 |
| ODR | Output Data Rate | 输出数据速率 |